“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA-PROVINCIA DE CHINCHEROS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES

SEGÚN ANEXO CME 12 “CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD”.

Abancay, julio de 2020

Ing. Marco Antonio Arizabal Arriaga

Formulador de Proyectos de Inversión – Gobierno Regional de Apurímac | Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversiones

INDICE

1.	Sistema de cableado estructurado de voz, data y video	3

2.	Sistema de red inalámbrica	6

3.	Sistemas de cámaras de seguridad	7

4.	Sistema de llamadas de enfermeras	8

5.	Sistemas de sonido ambiental y perifoneo	9

6.	Sistemas de control de acceso y seguridad	10

7.	Sistema de detección de alarma contraincendios	11

8.	Sistema de televisión digital TVIP	12

9.	Sistema de telepresencia	12

Sistema de cableado estructurado de voz, data y video

PATCH CORD

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Características técnicas | Patch Cord RJ-45 doble terminación (1.00, 2.00, 3.00 mts.) |
|  | Estándar IEEE 1394 |
|  | Estándar industrial LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
|  | Rango de operación : -20° – 60°C |
|  | RoHS 2011/65/EU Compliant |
| Modelo | Patch Cord cat.6 LSZH |
| Categoría | ANSI / TIA 6A |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

PATCH PANEL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Altura | 44.45 mm (1RU) |
| Ancho | 482.6 mm (19") |
| Categorías | 6 (250 MHz) |
| Puertos | 24 RJ-45 |
| Diámetro del Conductor | 26 a 22 AWG |
| Padrón de Montaje | T568A y T568B |
| Temperatura de Operación | -40° C – 80° C |
| Categoría | ANSI/TIA 568 C.2 / ANSI/TIA/606-B |
| Certificación | UL Listed / ETL Verified |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Capacidad del rack | 364 mm (6RU) |
| Ancho | 600 mm (19") |
| Profundidad | 550 mm |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Categoría | ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ANSI/EIA RS-310-D |
| Número de ventiladores | 2 fan(s) |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Kit de montaje | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Kit de montaje de pared | Si |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

TOMA DE EQUIPOS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Base | Toma de red empotrable (dos conectores RJ-45 hembra) |
| Categoría | TIA-568A y TIA-568B |
| Medidas del marco | 80 x 80 x 12 mm (ancho x alto x fondo) |
| Medidas del mecanismo | 23 x 24 x 18 mm con bastidor de 70 x 70 mm (ancho x alto x fondo) |
| Compatible | Caja de empotrar mecanismos #AE41 de 66 x 66 mm |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Certificación | CE, CCC, CALAB |
| Voltaje nominal / Corriente nominal | 250 V / 16 A |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

EQUIPO DE RED (SWITCH)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Cantidad de puertos | 24 Gigabit Ethernet (cobre) |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Altura | 44 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 173 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0° C – 40° C |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Memoria interna | 128 MB |
| Montaje en rack | Si |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

CABLEADO HORIZONTAL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Cable de Red | UTP CAT 6 (100 M) |
| Aplicaciones | 100Base-TX / 100Base-T / 100VG-AnyLAN / 1000Base-T(Gigabit Ethernet) / 1000Base-TX ATM |
| Estándar | ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 |
| Norma de referencia | UL444, UL1581, UL1666 |
| Funda | ROSH / REACH PVC |
| Temperatura de instalación | -30° C – +50° C |
| Temperatura ambiente | 60° C, 75° C ,90° C |
| Conductor | Cobre sólido, Nom. O. D. 0.500mm ±0.005 |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de red inalámbrica (WiFi)

AP (ACCESS POINT)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Conectividad | IEEE 802.11ac wireless / hasta 1200 Mbps / Puerto Gigabit LAN |
| Estándares | 802.11a/b/g/n/ac wireless / 1 Puerto Gigabit LAN (soporta PoE) |
| Interfaz | 2 x Puertos Ethernet 10/100/1000 |
| Certificación | CE, FCC, IC |
| Velocidad de transmisión de datos | 867 Mbps |
| Clientes concurrentes | 200+ |
| Funciones de seguridad | WPA/WPA2 - Empresa/Personal WPA2 - PSK/AES encima WDS MAC filtrado de direcciones Network Access Protection (NAP) ARP prevención de falsificación WLAN dividido |
| Instalación | Soporta 802.3af Power over Ethernet Soportes de montaje en pared y techo incluidos |
| Estándar | IEEE 802.11a/b/g/n/ac / IEEE 802.3u/ab/af |
| Rango de frecuencia | Banda de 2.4 GHz: 2.4 GHz to 2.4835 GHz Banda de 5 GHz: 5.15 to 5.35 GHz, 5.47 to 5.85 GHz3 |
| Antenas | Dos internas de 3 dBi para 2.4 GHz Dos internas de 4 dBi para 5 GHz |
| Máxima potencia de salida | 26 dbm para 2.4GHz / 26 dbm para 5GHz |
| Temperatura de operación | 0° C – 40° C |
| Temperatura de ambiente | -10° C – 70° C |
| Montaje | Pared / techo (kits incluidos) |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de cámaras de seguridad (video vigilancia)

CÁMARAS DE INTERIOR / EXTERIOR

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Especial para interiores | DOMO |
| Especial para exteriores | BULLET |
| Tipo | Cámara análoga (cableada) |
| Cableado | Coaxial o UTP vía BNC, lo que garantiza mejor calidad en las imágenes |
| Sensor de imagen | 1 MP CMOS |
| Tiempo de obturación | 1/25 (1/30)s a 1/50,000s |
| Definición | Alta (720p) |
| Píxeles efectivos | 1280x720p (PAL) |
| Salida de video HD | 1 salida analógica HD |
| Visión nocturna | Hasta 20 m / 30 m |
| Lente | Fijo de 3.6 mm |
| Voltaje de funcionamiento | 12 V DC ±15% |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360° |
| Temperatura de operación | -40° C – 60° C |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |
| DOMO (para interiores) BULLET (para exteriores) |  |

GRABADORES DVR (GRABADOR DE VIDEO DIGITAL)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Entrada de audio | 1 ch |
| Audio bidireccional | RCA de 1 canal (2.0Vp-p, 1kΩ) |
| Salida de audio | RCA de 1 canal (lineal, 1 kΩ) |
| Velocidad de bits de audio | 64kbps |
| Compresión de audio | G.711u |
| Entrada de video analógico | 4 ch |
| Entrada de video analógico y HD-TVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Entrada de video IP | 1 canal (hasta 5 canales) |
| Salida HDMI / VGA | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
| Resolución de codificación | Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| Bitrate de vídeo | 32 Kbps ~ 4 Mbps |
| Compresión de video | H.264, H.264 + |
| Conexiones remotas | 32 |
| Protocolos de red | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS |
| Tipo de interfaz | 1 interfaz SATA |
| Capacidad | Hasta 6 TB de capacidad por cada disco |
| Interfaz de red | 1; Interfaz Ethernet autoadaptativa 10M / 100M |
| Interfaz USB | 2 interfaces USB 2.0 |
| Fuente de alimentación | 12 V DC |
| Temperatura de trabajo | -10° C – +55° C |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

GRABADORES NVR (GRABADOR DE VIDEO EN RED)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Entrada de audio bidireccional | 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Salida de audio | 2 canales, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) |
| Entrada de video IP | 32 ch |
| Conexión remota de red | 128 |
| Ancho de banda entrante | 320Mbps o 200Mbps (cuando RAID está habilitado) |
| Ancho de banda saliente | 256Mpbs o 200Mbps (cuando RAID está habilitado) |
| Salida HDMI / VGA | 2 canales, resolución: HMDI1: 4K (3840 × 2160) / 60Hz, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz VGA1: 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Resolución de grabación | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Capacidad de decodificación | 4-ch @ 8MP, 16-ch @ 1080P |
| Vista en vivo / Reproducción | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Disco duro | Interfaz eSATA 8 interfaces SATA para 8 HDDs Capacidad de hasta 6TB para cada HDD |
| Interfaz de red | 2 interfaces Ethernet autoadaptativas RJ-45 10/100 / 1000Mbps |
| Interfaz USB | 2 × USB 2.0 - 1 × USB 3.0 |
| Alarma en | 16 ch |
| Fuente de alimentación | 100 a 240 V AC, 50 a 60 Hz |
| Temperatura de trabajo | -10° C – +55° C |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

MONITOR

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Tamaño (pulgadas) | 32” / 43” |
| Número de colores | 16.7 M |
| Resolución | 4K 1980x1080 |
| Tipo de pantalla | LED |
| Relación de pantalla | 16:09 |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Brillo | 500 cd/m2 |
| Soporte VESA | 100x100 |
| Audio | Entrada conector Jack 3.5mm ¦ Sonido STEREO |
| Entrada / Salida | D-Sub (VGA), HDMI, BNC IN / BNC OUT, USB |
| Frecuencia de señal de vídeo | 60~75 Hz(V) |
| Alimentación | 100~240 V AC |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de llamadas de enfermeras

BOTON DE LLAMADA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Envió de mensajes | A una o varias personas |
| Transmisión | Hasta 300 M (espacios abiertos) |
| Duración de batería | 10,000 pulsaciones |
| Batería | 12 V |
| Resistente al agua | Si |
| Material | PC |
| Voltaje de trabajo | 12 V DC |
| Frecuencia de uso | 433,92 MHz |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

RELOJ PARA AVISO DE LLAMADA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Mensaje nuevo | Vibración |
| Caracteres de mensaje | Gasta 44 caracteres |
| Almacenamiento de mensajes | Hasta 16 mensajes diferentes |
| Duración de batería | 3 a 4 días |
| Potencia | carga 5 V/1 A. Batería de polímero de litio integrada 3,7 V. |
| Recarga de batería | 4 horas |
| A prueba de agua | Si |
| Recibe mensajes de pulsadores y transmisores | Si |
| Material | Plástico de ingeniería ABS |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

PANTALLA PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Pantalla | LED |
| Tamaño (ancho x largo x alto) | 28 cm x 21 cm x 2.9 cm |
| Llamadas simultaneas | Hasta 30 |
| Número de dígitos | 3 |
| Grupos de números al mismo tiempo | 3 |
| Material | Carcasa ABS de alta resistencia |
| Voltaje de funcionamiento | 12 V DC ~ 18 V DC |
| Frecuencia de funcionamiento | 433,92 MHz |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

LUZ DE CORREDOR

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Tipo | Inalámbrico |
| Señal | De uno o varios pulsadores |
| Número de colores | rojo, verde, azul, amarillo, púrpura o blanco (para elegir) |
| Alertas sonoras | 16 diferentes |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

AVISO PARA PUERTAS DE BAÑO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Envió de mensajes | A una o varias personas |
| Transmisión | Hasta 80 M |
| Duración de batería | 10,000 pulsaciones |
| Batería | 12 V |
| Resistente al agua | Si |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

ESTACIÓN DE ENFERMERA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Señal | Todos los pulsadores |
| Llamada | Bíper, relojes, pagers |
| Transmisión | 1,200 M |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de sonido ambiental y perifoneo

MÓDULO MICRÓFONO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Tonos de llamada | 2 y 4 |
| Puertos para perifoneo | 4 RJ-45 |
| Respuesta de frecuencia | 50Hz~18KHz (±1dB) |
| Relación señal / ruido | Mayor a 75db |
| THD | Menor a 0.1% a 1KHZ |
| Salida de audio | Menor a 0.1% a 1KHZ |
| Sensibilidad de micrófono | 5mV/600Ω |
| Consumo | 24 V DC |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

AMPLIFICADOR

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Salida de potencia nominal | 60W / 120W / 240W / 350W / 500W |
| Soporte de protocolo | TCP / IP, UDP e IGMP (difusión grupal) |
| Velocidad de transmisión | 10 / 100Mbps |
| Formato de audio | MP3/MP2 Sonido estéreo y CD de 16 dígitos |
| Conectores | Un puerto RJ45, tres entradas de micrófono y dos entradas de línea y una salida de línea |
| Salida de los altavoces | 70V / 100V / 8Ω |
| Puertos para perifoneo | 4 RJ-45 |
| Respuesta de frecuencia | 60Hz~18KHz (±1dB) |
| Relación señal / ruido | Mayor a 75db |
| Salida de audio | Menor a 0.1% a 1KHZ |
| Sensibilidad de micrófono | 5mV/600Ω |
| Consumo de energía | 90W / 180W / 370W / 540W / 750W |
| Fuente de alimentación | 220 V AC, 50-60 Hz |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

PARLANTE

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Instalación | Para techo |
| Parlante de techo | 6” rango completo |
| Protocolo de comunicación | TCP / UDP |
| Interfaz de red | 10/100 Base-TX, RJ-45 |
| Respuesta en frecuencia | 65 Hz – 20 KHz |
| Sensibilidad Altavoz SPL (máx.) | 96dB +/-2dB |
| Decodificación | MP3/WMA/WAV |
| Compatible con suministro de alimentador PoE | Si |
| Fuente de alimentación | POE / 24V DC |
| Impedancia | 8 Ohm |
| Transformador de línea | 70/100V |
| Potencia RMS | 15W/7,5W/5W |
| Potencia Programa | 30W/15W/10W |
| Potencia Pico | 60W/30W/20W |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistemas de control de acceso y seguridad

LECTORA BIOMÉTRICA DE HUELLA DIGITAL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Pantalla LCD TFT de 3” | Interfaz gráfica de alta definición |
| Incluye software de administración en español | Si |
| Altavoz | La voz humana de comandos (el lenguaje puede ser seleccionado) |
| Capacidad | Huella digital: 3000 Registros: 100.000 |
| Capacidad de Tarjeta ID | 1000 |
| La velocidad de verificación(1: 1) | ≤ 0, 5 s |
| Velocidad de identificación(1: N) | ≤1s |
| Alimentación | 110/220 VCA ~ 5VCC |
| Comunicaciones | TCP/IP, Host USB, RS232/485/cliente |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

PULSADOR DE EGRESO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Voltaje de entrada | 12 V DC |
| Material | Aleación de aluminio, botón de acero |
| Tiempo de vida | Hasta 500,000 aperturas |
| Base de acero inoxidable | Si |
| Indicador LED de estado | LED Azul: En espera LED Rojo: Detección de visitante |
| Rango de detección | 0.1 a 10 cm |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

SENSOR DE CONTACTO MAGNETICO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Corriente máx | 0.5 A |
| Voltaje máx | 100 V |
| Potencia nominal | 3 W |
| Color de Luz LED indicadora | Si |
| Distancia de activación | 15-25mm |
| Longitud de cable | 25cm |
| Material | Plástico ABS |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

CERRADURA ELECTROMAGNETICA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Fuerza de retención | 600 libras |
| LED indicador de estado de puerta | Si |
| Voltaje de funcionamiento | 12 V / 24 V C.C. |
| Consumo de corriente | 500 mA / 260 mA |
| Material | Aluminio anodizado |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

KIT DE ALARMA DE SEGURIDAD

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Inalámbrico | Si |
| Pantalla | LCD |
| Teclado | Táctil |
| Grupo de llamadas telefónica de alarma / mensajes / teléfono SOS | 6 alarma / 6 SMS / 3 SOS |
| Control remoto / sensores inalámbricos | 150 |
| Material | Plástico |
| Autonomía | 8 H |
| Área de cobertura | 100 m2 |
| Nivel de ruido | 110 dB |
| Voltaje | 12 V |
| Incluye | 1 panel de alarma, 1 detector PIR de movimiento, 1 sensor de puerta-ventana, 1 sirena / 5.2 controles remoto y 1 adaptador de corriente |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de detección de alarma contraincendios

PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Zonas | 1-16 configuradas como zonas de alarma general |
| Indicadores LED | Si |
| Alimentación | CA 90 ~ 270 VAC 50Hz 2,0 amperios |
| Tamaño del cable | Mínimo 14 AWG (2,0 mm2) con aislamiento de 600 voltios |
| Circuito máximo de carga | 27.6VDC @ 0,8 amp para carga normal plana |
| Capacidad máxima del cargador de batería | Batería 18AH |
| Potencia Total del sistema de 24 V | 3,0 amperios |
| Dispositivo de notificación (señal) Potencia | 2,5 amperios |
| Dimensiones físicas del armario | 40 x 35 x 11.5 cm |
| Montaje | El Gabinete se monta con dos ranuras para llaves en la parte superior de la parte posterior y dos orificios adicionales de 6,5mm de diámetro en la parte inferior |
| Capacidad de integración de audio evacuación y telefonía de bomberos | Si |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

ALARMA AUDIBLE Y VISUAL (SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA)

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Tensión de espera | 12/24 VDC |
| Corriente espera | 120 mA |
| Volumen del sonido | &Ge; 100db |
| Adaptar voltaje | 15-30VDC |
| Salida de sonido de bocina o campana | Si |
| Configuraciones de salida de sonido | 33 |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

ESTACIÓN MANUAL DE ACTIVACIÓN DE ALARMA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Fuerza de tracción máxima ADA | 5 lb |
| Doble acción fácil de operar | Si |
| Restablecimiento de llave | 1/4 de vuelta para bloquear / desbloquear |
| LED multicolor | Si (verde en funcionamiento normal, en rojo fijo cuanto esta en alarma) |
| Voltaje de funcionamiento | 24 VCD |
| Corriente de espera | 370 mA. max. promedio (transmisiones continuas) |
| Corriente máxima de alarma | 2 mA (red Led on) |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

DETECTOR DE TEMPERATURA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Normas | EN54-5 |
| Indicador individual | LED rojo |
| Humedad relativa constante | 10 hasta/até 95% |
| Clase de protección | IP 44 |
| Material de la carcasa | ABS/PC |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

DETECTOR DE HUMO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Corriente de alarma | 20mA máx. @ 12V, 23mA @ 24V |
| Sonoridad | Sirena interna de 85 dB |
| Sistema | Sistema fotoeléctrico inteligente |
| Envíos de estado | Cada 15 o 65 segundos |
| Distancia de transmisión | Hasta 100 metros en espacio abierto |
| Tensión de funcionamiento | 12/24 V nominales no polarizados |
| Corriente de espera | 50 μA máx. prom. |
| Indicador de cableado | 14-22 AWG |
| Alambrado | 04 hilos |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de telefonía IP

GATEWAY

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Modos de marcación | Pulso y DTMF (10 y 20 PPS) |
| Identificador de llamadas | DTMF, tipo Bellcore 1 y 2, ETSI, BT, NTT |
| Temperatura | (Operación): - 10° C – +45° C (Almacenamiento): -20° C – +80° C |
| Interfaz Ethernet | 4 x RJ-45 10/100 Base-Tx |
| Interfaz telefónica | 4FXS, 8FXS, RJ-11 |
| Consumo de energía | 20 W |
| Entrada | 12 V DC 2A, Adaptador de corriente |
| Códecs Voz | Ley G.711A / U, G.723.1, G.729A / B |
| DTMF | Señal, RFC2833, INBAND |
| NAT transversal | STUN, NAT dinámico / estático |
| Protocolo | SIPv2, SDP, RTP (RFC2833) |
| QoS | VLAN 802.1P / Q, DIFFServ ToS |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

TELÉFONO IP

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Número de líneas | 5 |
| BLF | Si |
| Numero de puertos RJ45 | 2 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T |
| Gigabit | Gigabit Ethernet para conexión en PC |
| Conector para cascos | RJ9 |
| Numero de cuentas SIP | 5 |
| PoE | IEEE Power over Ethernet clase 2. El teléfono es compatible con ambas hojas de conmutación IEEE 802.3af y 802.3at y es compatible con Cisco Discovery Protocol y Link Layer Discovery Protocol - Power over Ethernet (LLDP-PoE). |
| Pantalla | 5'' (800x480) escala de grises |
| Sistema de sonido | Full Duplex |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de procesamiento y almacenamiento centralizado

GABINETE DE PISO

SERVIDOR

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Caché del procesador | 13.75 MB |
| Velocidad de reloj | 2.2 GHz |
| Interfaz del disco duro | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Número de discos duros soportados | 8 |
| Capacidad máxima de almacenaje | 22 TB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 768 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Altura | 42.9 mm |
| Ancho | 434.6 mm |
| Profundidad | 707 mm |
| Fuente de alimentación | 500 W |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 5 Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) |
| Montaje en rack | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 & U1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 & 7.3 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 & 12 SP2 ClearOS CentOS |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de conectividad y seguridad informática

ROUTER

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 7 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Consumo energético | 16 W |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10° C – +60° C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0° C – +50° C |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p |
| DHCP, servidor | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3at |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Certificación | FCC, CE, RCM, IC |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

SWITCH LAN

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Tasa de transferencia (máx) | 0,1 Gbit/s |
| Puertos básicos de conmutación RJ-45 | 16 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40° C – +70° C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0° C – +40° C |
| Protocolos de red compatibles | CSMA/CD, TCP/IP |
| Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Capacidad de conmutación | 3,2 Gbit/s |
| Tasas de transferencia soportadas | 10/100 Mbps |
| Requisitos de energía | 100 - 240VAC, 50/60Hz |
| Certificación | FCC, CE |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Voltaje de entrada | 48 V |
| Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | -10° C – +70° C |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2 |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
| Certificación | CE, FCC, IC |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de televisión digital

TELEVISOR

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Pantalla | LED IPS de 50" |
| Definición | 4K Full HD |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Entrada de Componentes de Video | 1 |
| Entrada HDMI | 4 |
| Entradas USB | 2 |
| Consumo de energía | AC 100-240V. |
| Integrado inalámbrico de LAN | Si |
| Ethernet LAN | Si |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de telepresencia

MONITOR HD

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Monitor | LCD con retroiluminación LED - 32" |
| Micrófono | Si |
| Concentrador USB | 3.0 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Conectores de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| Cumplimiento de normas | RoHS, TUV Rheinland |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

CÁMARA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Campo de visión | 90° |
| Panorámica | 260° |
| Inclinación | 130° |
| Zoom | 10 x Full HD sin pérdidas |
| Calidad vídeo | HD 1080p de 30 imágenes por segundos |
| Tecnología UVC | 1.5 integrada y H.264 SVC |
| Plug and Play | Si |
| Conexión USB | Si |
| Lente ZEISS con enfoque automático | Si |
| Resolución | 1080p |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

PARLANTE

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Ubicación de altavoz | Empotrado en pared/techo, Mesa/estante, Montar en la pared |
| Diámetro del conductor | 7.6 M |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Entrada XLR | Si |
| Longitud del cable | 2,95 m |
| Volumen de altavoz | 95 dB SPL a 1 W, 100 dB SPL a 7,5 W, ambos +/-2 dB a ½ metro |
| Distorsión | 200 Hz–300 Hz < 2,5%, 300 Hz–10 kHz < 1% a 7,5 W |
| Frecuencia de muestreo de altavoz | 48 kHz |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Se requiere de equipos de cómputo (Laptop) para el funcionamiento del sistema de telepresencia. Las especificaciones técnicas se encuentran en el ítem Equipamiento Informático

Sistema de comunicación por radio VHF/HF

REPETIDOR DE RADIO

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Rango de frecuencia | 400-470 MHz, o 136-174 MHz |
| Capacidad de canal | 16CH |
| Espaciamiento de canal | +-12,5 KHz estrecho/+-25 kHz ancho |
| Tensión de funcionamiento | 12 V DC – 24 V |
| Temperatura de funcionamiento | -30° C – +60° C |
| Estabilidad de frecuencia | +-2.5 ppm |
| Antena de impedancia | 50 |
| Frecuencia intermedia (Transmisor) | 465 MHz |
| Modulación | F3E |
| Frecuencia intermedia (Receptor) | 455MHz |
| Sensibilidad (12dB SINAD) | 0,2 uV (ancho) 0.25uV (estrecho) |
| Sensibilidad Squelch | 0,15 uV (ancho) 0,2 uV (estrecho) |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

RADIO PORTÁTILE CON GPS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Frecuencia | 134-174 MHz de doble banda VHF/UHF 400-520 MHz |
| Canales | 999 |
| Potencia de salida | Alta/media/Baja Potencia (10W/5W/1W) |
| Antena | Antena cargada |
| Impendencia de la antena | 50 Ω |
| Corriente | 80 MA en espera, hablando de 220mA |
| Capacidad de la batería | 3000 mAh |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 7,4 V DC |
| GPS | GPS integrado |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

ANTENA PARA RADIOS PORTÁTIL Y ANTENA PARA GPS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Interfaz | SMA hembra |
| Longitud de la línea | 6.6-9.8 ft |
| Adaptación | Baofeng UV5R |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

Sistema de gestión en salud (HIS, SIS, SIGA, etc.)

Se requiere de equipos de cómputo (PCs) para el funcionamiento de las aplicaciones de gestión administrativa y aplicaciones informáticas correspondientes al sector salud. Las especificaciones técnicas se encuentran en el ítem Equipamiento Informático.

Sistema de gestión de imágenes (PACS con RIS)

Se requiere de equipos de cómputo (PCs) para el funcionamiento de las aplicaciones de gestión de imágenes. Las especificaciones técnicas se encuentran en el ítem Equipamiento Informático.

Equipamiento informático

COMPUTADORA PERSONAL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Frecuencia base | 3,2 GHz, hasta 3,9 GHz |
| Caché | 12 MB |
| Núcleos | 8 |
| Memoria | 8 GB, DDR4, 2400 MHz, XMP. |
| Almacenamiento/Unidades | 1TB (1000GB) SATA 7200 RPM 6GB/s |
| Puertos/Ranuras | 1 Thunderbolt (Conector USB Tipo C) 2 USB 3.1 Gen 1 (uno de carga) 1 Puerto HDMI 1.4b (cable vendido por separado) 1 Puerto RJ-45/Ethernet 1 Conector de base 1 Conector combinado de auriculares y micrófono 1 Puerto AC 1 Ranura para tarjeta SIM 1 lector de tarjetas inteligentes |
| Redes/comunicación | LAN inalámbrica (WLAN) 802.11ac (2x2) Wi-Fi y Bluetooth 4.2 no vPro Ethernet GbE 10/100/1000, vPro |
| Audio | Sistema de micrófono multidireccional integrado |
| Multigrabador | DVD-RW |
| Alimentación | Adaptador de 65 W, USB Tipo C |
| Monitor LED | 18.5” Resolución 1633x768 |
| Estabilizador | Si |
| Parlantes | Si (300-400W 2.0) |
| Teclado y mouse | Si (USB español) |
| Incluye software y antivirus | Si |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

COMPUTADORA PORTATIL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Frecuencia base | 1,9 GHz, hasta 3,9 GHz |
| Caché | 8 MB |
| Núcleos | 4 |
| Gráficos integrado | HD 620 |
| Pantalla | 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal FHD IPS antirreflejo con retroiluminación LED, 220 cd/m2, 45% sRGB (1920 x 1080) |
| Memoria | DDDR4-PC4 SODIMMS (2) Canal doble SODIMM (el usuario puede acceder y actualizar ambas ranuras) Se ejecuta a 2133 MT/s para Intel 7 generación procesadores Funciona a 2400 MT/s para Intel 8 generación procesadores |
| Almacenamiento/Unidades | Unidad de estado sólido PCIe Gen 3x4 NVMe TLC de 1 TB |
| Puertos/Ranuras | 1 Thunderbolt (Conector USB Tipo C) 2 USB 3.1 Gen 1 (uno de carga) 1 Puerto HDMI 1.4b (cable vendido por separado) 1 Puerto RJ-45/Ethernet 1 Conector de base 1 Conector combinado de auriculares y micrófono 1 Puerto AC 1 Ranura para tarjeta SIM 1 lector de tarjetas inteligentes |
| Redes/comunicación | LAN inalámbrica (WLAN) 802.11ac (2x2) Wi-Fi y Bluetooth 4.2 no vPro Ethernet GbE 10/100/1000, vPro |
| Audio | Sistema de micrófono multidireccional integrado |
| Cámara | Cámara IR HD |
| Alimentación | Adaptador de 65 W, USB Tipo C |
| Batería principal | Batería HP de iones de litio de larga duración de 3 celdas (50 Wh) |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIONAL

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Equipo Multifunción | Imprime, escanea, copia, Fax |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Conectividad | USB, Ethernet |
| Memoria | Hasta 512 MB |
| Lenguaje de impresión | PCL 6, PCL 5 |
| Resolución máxima impresión | 4800 X 600 ppp |
| Velocidad máxima impresión | 38 ppm |
| Resolución óptica escáner | 1200 ppm |
| Memoria FAX | Hasta 400 páginas |
| Resolución FAX | 300 x 300 ppm |
| Velocidad máxima color copiadora | 38 cpm |
| Resolución máxima copiadora | 600 x 600 ppm |
| Reducción / ampliación copiadora | 25 a 400% |
| Plataforma de trabajo | MAC OS / macOS SIERRA v10 - v10.13 / WINDOWS 10 - 8.1 - 7 |
| Voltaje de alimentación | 220 V AC |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |

PROYECTOR MULTIMEDIA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |
| --- | --- |
| Sistema de proyección | Tecnología 3 LCD, de 3-Chips |
| Modo de proyección | Frontal / Posterior / Techo |
| Pantalla LCD | 0.59-pulgadas (D9, C2 fine) |
| Método de proyección | Poly-silicon TFT active matrix |
| Número de píxeles | 1,024,000 puntos (1280 x 800) x 3 |
| Luminosidad de color | 3,200 lúmenes |
| Luminosidad del blanco | 3,200 lúmenes |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Resolución nativa | WXGA |
| Distancia de proyección | 60" a 100" - (35.4 - 60.1 cm) |
| Relación de contraste | Hasta 14.000 : 1 |
| Reproducción del color | Hasta 1.07 billones de colores |
| Parlante | x 1 (16W) |
| Ruido del ventilador (modo ECO / modo Normal) | 29 dB / 35 dB |
| Temperatura de operación | 5 °C a 40 °C <41°F a 104 °F> |
| Relación de zoom | 1-1.35 (Zoom digital) |
| Entrada computadora | x 2 D-sub 15pin |
| Video RCA | x 1 |
| HDMI | x 3 (HDMI 1/MHL) |
| Entrada audio stereo mini | x 3 |
| RS-232C | x 1 D-sub 9pin |
| LAN - RJ45 | x 1 |
| Wireless | x 1 USB Tipo A (Opcional) |
| IMAGEN REFERENCIAL |  |